路由与交换基础期末复习2023

注意：外部的路由器ISP、服务器WEB和PC1全部配置好，不需要做任何配置。

R1的S0/0/1接口IP地址已经配置好，不要做更改，G0/0需要配置IP地址。

1.基本配置(配置交换机S3)

（1）主机名为S3

（2）配置enable secret密码为cisco，配置控制台密码为cisco，配置telnet密码为cisco,登录后的权限级别为15级。

（3）为了安全起见，请将密码加密。

（4）配置管理IP地址为172.16.1.2，掩码为24位，网关为172.16.1.1

（5）配置服务器（内部）的IP地址为172.16.1.10，掩码为24位，网关为172.16.1.1

2.交换部分

（1）在交换机S1上创建VLAN信息如下：

| VLAN ID | VLAN名称 | 接口划分 | 对应子网 | 对应路由器子接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VLAN2 | S1:F0/2 | 172.16.2.0/24 | R3:G0/1.2：172.16.2.1 |
| 3 | VLAN3 | S1:F0/3 | 172.16.3.0/24 | R3:G0/1.3：172.16.3.1 |

3.路由部分

（1）配置默认路由：在路由器R1上配置默认路由，出接口为S0/0/1

（2）配置RIPv2路由:

- 路由器R1（外网接口不能宣告），R2和R3之间运行RIPv2路由协议，

- 关闭自动汇总，

- 将不必要的接口（接PC的接口）配置为被动接口，

- 在R1，向RIP网络注入一条默认路由。

（3）配置VLAN间路由

在路由器R3上配置VLAN2和VLAN3的路由，创建子接口G0/0.2(172.16.2.1/24,对应VLAN2)和G0/0.3(172.16.3.1/24,对应VLAN3)，注意交换机S1的F0/1接口配置为trunk模式。

4.配置DHCP

在路由器R2上，创建两个地址池,按照下表完成。

| 地址池名称 | 网段和掩码 | 网关 | DNS Server | 排除地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN2 | 172.16.2.0/24 | 172.16.2.1 | 172.16.1.10 | 172.16.2.1-172.16.2.50 |
| VLAN3 | 172.16.3.0/24 | 172.16.3.1 | 172.16.1.10 | 172.16.3.1 |

在路由器R3的子接口下配置DHCP中继，完成后，PC2和PC3可以通过DHCP方式获得IP地址。

5.在路由器R1上配置NAT：

（1）配置端口映射，使得外网主机可以访问内网服务器的WEB服务，地址对应关系：（内部IP地址：172.16.1.10，端口号：80）/ （外部IP地址：61.0.0.3，端口号：80）。

（2）配置PAT，使得内网用户(使用标准ACL，标号为1，允许网段172.16.0.0/16)可以访问外网，直接使用接口S0/0/1作为地址复用（过载）。

6.配置NTP（KEY ID 1，密码：cisco）

（1）在R1，配置NTP服务器，手工修改时间，时间为考试当天。

（2）在R3，配置NTP客户端，自动同步时间。

7.配置ACL

在R2上配置扩展ACL，

（1）拒绝172.16.2.0/24访问服务器（172.16.1.10）的WEB服务。

8.测试

按照题目要求完成截图。

查看PC2的IP地址

C:\>ipconfig /all

查看PC3的IP地址

C:\>ipconfig /all

使用PC3，telnet S3

C:\>telnet 172.16.1.2

查看S1的vlan

S1#show vlan brief

在PC2（内部的PC），使用浏览器访问www.cisco.com

http://www.cisco.com

在PC2（内部的PC），使用浏览器访问172.16.1.10

http://172.16.1.10

在PC3（内部的PC），使用浏览器访问172.16.1.10

http://172.16.1.10

在PC1（外部的PC）上使用浏览器访问61.0.0.3

http://61.0.0.3

查看R3的路由表

R3#show ip route

查看R3的NTP状态

R3#show ntp status

查看R3的时钟

R3#show clock